ARTIKEL ILMIAH

PENGARUH KATALIS TERHADAP PRODUKSI HIDROGEN PADA GASIFIKASI TANDAN KOSONG SAWIT

Oleh:

Dr. Adjar Pratoto

Slamet Raharjo, M.Eng

DIBIAYAI DARI HIBAH PENELITIAN FUNDAMENTAL

SURAT PERJANJIAN NO. 005/SP2H/PP/DP2M/III/2008

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

JURUSAN TEKNIK MESIN - FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2008

Gasifikasi-uap Biomassa untuk Menghasilkan Hidrogen – Simulasi dengan Model Keseimbangan*

Adjar Pratoto

Jurusan Teknik Mesin, Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Email: adjar_pratoto@yahoo.com

Slamet Raharjo

Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Email: sraharjo@ft.unand.ac.id

Abstrak

Pada penelitian ini, dilakukan simulasi numerik gasifikasi-uap biomassa (tandan kosong kelapa sawit) dengan menggunakan model keseimbangan termodinamika. Parameter yang digunakan dalam simulasi adalah suhu dan rasio uap terhadap biomassa Untuk simulasi digunakan variasi suhu dari 200oC-1000oC dan rasio uap/biomassa S/B: 0,5; 1,0; dan 2,0. Dari simulasi, terlihat bahwa produksi hidrogen bertambah dengan kenaikan suhu. Pada suhu-suhu rendah, produksi hidrogen rendah dan meningkat seiring dengan kenaikan suhu hingga mencapai suatu puncak dan kemudian produksi hidrogen menurun lagi. Kenaikan rasio (S/B) akan menggeser puncak produksi hidrogen ke arah suhu rendah. Hasil yang serupa juga diamatai untuk produksi karbon monoksida, tetapi karbon monoksida tidak memperlihatkan penurunan produksi pada suhu tinggi terutama pada rasio (S/B) yang tinggi. Sedangkan, profil metana tidak terlalu dipengaruhi oleh rasio (S/B). Hasil simulasi ini dapat dimanfaatkan sebagai input dalam desain gasifier.

Kata kunci: gasifikasi, biomassa, simulasi numerik, model keseimbangan

Pendahuluan

Hidrogen merupakan sumber energi yang tidak mengandung karbon dan relatif bersih ditinjau dari polusi yang dihasilkannya. Hidrogen merupakan energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi primer. Kebanyakan hidrogen diperoleh melalui steam reforming gas alam. Sumber energi primer lainnya yang memiliki potensi untuk produksi hidrogen adalah batubara dan biomassa. Saat ini batubara lebih banyak digunakan sebagai komoditi ekspor atau digunakan secara langsung melalui proses pembakaran. Adapun, potensi biomassa sebagai sumber energi yang bersih belum banyak digali.

Indonesia memiliki sumber biomassa yang berlimpah. Di antara sumber-sumber biomassa yang potensial untuk dimanfaatkan tersebut adalah limbah dari pertanian, seperti sekam dan jerami padi, ampas tebu, dan limbah pengolahan minyak sawit. Limbah pengolahan sawit berupa tandan kosong, sabut, cangkang, dan lumpur (sludge). Sabut dan cangkang sawit telah dimanfaatkan sebagai sumber energi boiler dalam pabrik pengolahan minyak sawit. Sementara itu, lumpur dan tandan kosong belum dimanfaatkan. Dengan pertumbuhan perkebunan sawit yang terus meningkat, produksi limbah juga semakin meningkat. Pemanfaatan limbah ini menarik ditinjau dari dua aspek, yaitu peningkatan pasokan energi yang bersih dan yang kedua adalah pengendalian limbah. Limbah sawit yang tidak dikelola dengan baik ini memiliki potensi dalam kontribusi pemanasan global antara lain melalui emisi metana. Pada penelitian ini, akan dikaji melalui suatu simulasi pemanfaatan tandan kosong sawit sebagai sumber energi hidrogen melalui proses hidrogen. Simulasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan model keseimbangan termodinamika, suatu model yang telah banyak diterapkan dalam gasifikasi berbagai biomassa (Jangsawang, dkk., 2005; Jarungthammachote & Dutta, 2006; Khadse, dkk., 2006; Melgar, dkk., 2007). Hasil dari simulasi ini dapat dimanfaatkan sebagai input dalam desain ataupun proses gasifikasi (Melgar, dkk., 2007).

Proses Gasifikasi Biomassa

Gasifikasi merupakan salah satu proses konversi termokimia bahan bakar, seperti batubara, biomassa, dan limbah-limbah. Proses termokimia lainnya adalah pembakaran dan pirolisis (pembakaran tanpa oksigen). Pada gasifikasi, bahan bakar padat diubah menjadi gas (gas producer) yang dapat dibakar secara langsung sebagai bahan bakar maupun digunakan sebagai bahan baku untuk produksi gas sintetik atau hidrogen. Gasifikasi biomassa merupakan proses termokimia yang komplek yang meliputi sejumlah reaksi kimia elementer. Gasifikasi diawali dengan oksidasi parsial bahan bakar lignoselulosik dengan agen gasifikasi (misalnya udara, oksigen, uap air, atau CO2). Kemudian, unsur volatil (volatile matter) akan dilepaskan ketika bahan bakar dipanaskan melalui oksidasi parsial dan menghasilkan produk-produk pembakaran H2O dan CO2. Air yang terkandung dalam biomassa akan menguap dan proses pirolisis berlanjut bilamana bahan tersebut terus dipanaskan.  Penguraian termal dan oksidasi parsial gas-gas pirolisis  terjadi pada suhu yang lebih tinggi dan menghasilkan CO, H2, CO2, CH4, H2O, gas hidrokarbon lainnya, tar, arang, unsur anorganik, dan abu.

Gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi umumnya berupa CO, H2, CO2, CH4, H2O, dan N2. Selain itu, dalam gasifikasi juga akan dihasilkan bahan organik (tar) dan bahan anorganik (H2S, HCl, NH3, logam-logam alkali) serta partikel. Komposisi dari gas-gas hasil gasifikasi tergantung dari jenis dan komposisi umpan serta parameter operasi gasifikasi, seperti suhu, tekanan, dan agen gasifikasi (gasifying agent). Pada Tabel 1 diperlihatkan komposisi tandan kosong sawit melalui analisis ultimasi.

Tabel 1 Analisis ultimasi tandan kosong sawit

| Komponen | C | H | N | S | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persentase (wt% d.a.f) | 46,10 | 6,41 | 1,21 | 0,11 | 46,17 |

Mengingat komposisi nitrogen dan sulfur cukup kecil, untuk tujuan simulasi ini kedua komponen tersebut diabaikan. Namun, bila diinginkan evaluasi terhadap potensi polusi terutama dari sulfur, maka kandungan sulfur tersebut perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pada penelitian ini, komposisi tandan kosong sawit didekati dengan model CHxOy. Berdasarkan analisis ultimasi tersebut, persamaan kimia untuk tandan kosong sawit adalah CH1,67 O0,75.

Dalam simulasi proses gasifikasi, untuk menyederhanakan persoalan, digunakan asumsi-asumsi berikut:

- Produk gasifikasi berupa CO2, CO, H2, CH4, H2O, dan karbon tak terbakar;

- Gas produk adalah gas ideal;

- Reaksi berada dalam keseimbangan termodinamik;

- Reaksi berlangsung secara adiabatik; dan

- Biomassa berada dalam keadaan kering (tidak mengandung air).

Dengan mengacu pada asumsi tersebut, maka persamaan reaksi untuk gasifikasi-uap tandan kosong sawit adalah

CH1,67 O0,75 + x H2O = a CO2 + b CO + c H2 + d CH4 + e H20 + f C			(1)

Pers.(1) merupakan persamaan umum gasifikasi-uap. Reaksi-reaksi selang biasanya berlangsung pada saat proses gasifikasi. Reaksi-reaksi selang tersebut adalah:

Gasifikasi uap

C + H2O = CO + H2 									(2)

Reaksi Boudouard

C + CO2  = 2 CO 									(3)

Reaksi pembentukan metana (methanation reaction)

C + 2 H2 = CH4 										(4)

Reaksi pergeseran air-gas

CO + H2O = CO2 + H2 									(5)

Model Keseimbangan Termodinamika

Komposisi akhir suatu proses gasifikasi dapat diperkirakan dengan menggunakan minimisasi energi bebas Gibb atau dengan menggunakan model keseimbangan termodinamik. Pada model keseimbangan termodinamik, reaksi keseimbangan antara produk dan reaktan dikaitkan dengan suatu konstanta keseimbangan. Pada Pers. 2 – 4, konstanta keseimbangan diberikan oleh, masing-masing, Pers. 6 – 8.

Gasifikasi uap

KP1 = yCO yH2 PyH2O									(6)

Reaksi Boudouard

KP2 = yCO2 PyCO2										(7)

Reaksi pembentukan metana (methanation reaction)

KP3 = yCH4yH22 P										(8)

Pada Pers.6 – 8, Kp adalah konstanta keseimbangan, y adalah fraksi mol spesies, dan P adalah tekanan total. Reaksi pergeseran air-gas dapat dipandang sebagai pengurangan reaksi gasifikasi uap dan reaksi Boudouard (Khadse, dkk., 2006). Konstanta keseimbangan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari energi bebas Gibbs dan suhu dengan menggunakan persamaan berikut (Benson, 1977):

ln Kp =  – Go/(RT) 									(9)

atau untuk tiap-tiap reaksi keseimbangan i, konstanta keseimbangan dapat dinyatakan sebagai berikut:

Kpi  =  exp − ΔGioRT									(10)

Pada Pers. 9 atau 10, Go adalah energi bebas Gibbs pada suhu dan tekanan standar (STP), R adalah konstanta gas universal, dan T adalah suhu. Energi bebas Gibbs ditentukan dari potensial kimia komponen dengan menggunakan persamaan berikut:

Gio = jνj i μjo									(11)

dimana  adalah koefisien stoikhiometrik komponen, o adalah potensial kimia komponen pada tingkat keadaan standar (STP) yang dapat ditentukan dengan menggunakan Pers. 12.

μjo(T) =  ToTcP,j dT' + hfjo(To) – T sjo (To) + ToTcP,jT' dT'				(12)

Metode Penyelesaian Persamaan

Dalam Pers. 1 terdapat tujuh bilangan yang tidak diketahui, yaitu x, a, b, c, d, e, dan f. Bilangan x adalah jumlah uap yang digunakan dalam gasifikasi atau merupakan perbandingan uap terhadap biomassa (S/B). Dalam simulasi ini, x divariasikan sebanyak tiga, yaitu 0,5; 1,0; dan 2,0..

Dengan menggunakan neraca atom karbon, hidrogen, dan oksigen pada Pers.1, diperoleh hubungan berikut:

Karbon			1 = a + b + d + f								(13)

Hidrogen		1,67 + 2x = 2c + 4d + 2e						(14)

Oksigen		0,75 + x = 2a + b + e							(15)

Enam persamaan aljabar taklinier (Pers.6 – 8 dan Pers.13 – 15) dipecahkan secara simultan untuk menentukan koefisien  a, b, c, d, e, dan f.

Hasil dan Pembahasan

Gambar 1 – 3 memperlihatkan komposisi gas producer pada gasifikasi-uap tandan kosong sawit untuk perbandingan uap terhadap biomassa (S/B), masing-masing, sebesar 0,5; 1,0; dan 2,0. Produksi hidrogen meningkat seiring dengan kenaikan suhu gasifikasi hingga mencapai suatu puncak dan kemudian menurun lagi. Dengan membandingkan ketiga variasi (S/B) tersebut, terlihat bahwa pergeseran puncak beranjak menuju suhu rendah dengan kenaikan (S/B). Pada suhu tinggi, hidrogen bereaksi kembali dengan oksigen membentuk uap air. Dari grafik juga terlihat kenaikan jumlah uap air seiring dengan penurunan produksi hidrogen.

Gambar 1 Komposisi gas producer sebagai fungsi dari suhu untuk (S/B) = 0,5

Uap sebagai agen gasifikasi akan memicu proses secara kesekuruhan melalui reaksi endotermik uap-karbon untuk membentuk hidrogen dan karbon monoksida. Konversi karbon menurun dengan meningkatknya suhu gasifikasi. Dengan peningkatan rasio (S/B), karbon yang tak terbakar semakin mengecil. Produksi kabon monoksida meningkat secara lambat mulai dari suhu sekitar 500oC, kemudian meningkat dengan agak tajam hingga suhu sekitar 700oC dan setelah itu peningkatan melambat lagi. Namun, dengan kenaikan jumlah uap akan mengurangi jumlah produksi karbon monoksida. Sedangkan, produksi metana menurun dengan kenaikan suhu. Produksi metana tidak terpengaruh secara nyata terhadap rasio uap-biomassa, terutama untuk rasio yang tinggi.

Gambar 2 Komposisi gas producer sebagai fungsi dari suhu untuk (S/B) = 1,0

Gambar 3 Komposisi gas producer sebagai fungsi dari suhu untuk (S/B) = 2,0

Kesimpulan

Simulasi numerik proses gasifikasi dengan model keseimbangan termodinamik telah dilakukan dengan menggunakan model tandan kosong sawit sebagai umpan gasifikasi dan uap sebagai agen gasifikasi. Rasio uap-biomassa memengaruhi secara nyata produksi hidrogen dan karbon monoksida, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi metana, terutama untuk rasio yang tinggi. Rasio uap-biomassa yang tinggi menggeser produksi hidrogen maksimum ke arah suhu yang lebih rendah.

Rujukan

Benson, R.S., 1977, Advanced Engineering Thermodynamics, 2nd Edition, Pergamon Press, Oxford

Jangsawang, W., Klimanek, A., & Gupta, A.K., 2005, Enhanced yield of hydrogen from wastes using high temperature steam gasification, Trans. ASME, J. Energy Resources Technology

Jarungthammachote, S. & Dutta, A., 2006, Thermodynamic equilibrium model and second law analysis of a downdraft waste gasifier, The 2nd Joint Intl. Conf. on Sustainable Energy and Environment, Bangkok, 21 – 23 November

Khadse, A., Parulekar, P., Aghlayam, P., & Ganesh, A., 2006, Equilibrium model for biomass gasification, Advances in Energy Research,

Melgar, A., Perez, J.F., Laget, H., & Horillo, A., 2007, Thermochemical equilibrium modelling of a gasifying process, Energy Conversion and Management 48, 59–67

* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) VII, Manado, 4 – 6 November 2008