PENJADWALAN JOB SHOP DENGAN KRITERIA MINIMASI MAKESPAN

(STUDI KASUS DI WORKSHOP PT. SEMEN PADANG)

# Asmuliardi Muluk

- Dosen Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

Abstract

Workshop II of PT. Semen Padang (:PT. SP) is a fabrication shop which handle and also receiving some production orders for final assembly for production activity of PT. SP, usually called internal orders. On the one hand, workshop of PT. SP also receive the another orders from outside consumable, which called external orders. Many jobs which have to execute in workshop and also more external orders listed is needs the management roles to plan production scheduling better.

This research purposes is to make job shop production scheduling with makespan minimisation criterion in workshop of PT. SP. Makespan calculation have been done as a quantitative measurement for evaluating results effectivity before and after scheduling was done. Samples of this research consist to three products, that Hooper for Poozoland, Ducting TAD 223780 and Ducting TAD from dust trap. Job shop scheduling method which are used on this research are Giffler Thompson heuristic algorithm, which compared to scheduling modules in Quant System (QS) software with simple priority dispatching, SPT. On the other hand, this research also involving the Random rules in Quant System as a comparison and makespan analyzing to SPT rules.

Giffler-Thompson algorithm using active schedule (SPT) gives result for makespan (Cmax) for 989.64 hours. Using QS has outcome for makespan 853.04 hours and mean completion time (MC) for 501.11 hours for SPT tie-breaker. Schedulling efficiency using QS is for 11.70%. That result indicates to minimize operation time for 201.04 hours or for estimates about 26 days the workers time schedule at workshop of PT. SP.

Keywords: scheduling, job shop, makespan

1.	Pendahuluan

Workshop II (Plate Work) PT. Semen Padang adalah bengkel fabrikasi yang dimiliki PT. Semen Padang (: PT. SP) sebagai unit yang mengelola produksi komponen siap rakit yang diperuntukkan bagi kelancaran aktivitas produksi di PT. SP khususnya (internal orders). Disamping itu workshop juga menerima order dari pihak luar (external orders) diantaranya berasal dari PT. Semen Baturaja,  PT. Semen Tonasa, PT. Semen Andalas Aceh,  Pabrik Crude Palm Oil, Pulp & Paper, Power Plant, Toyota Bio Plant, Rio Tuba Nickel Philippines dan perusahaan tambang lainnya [Hasil Wawancara dan Rekapitulasi Data PPW: 2004].

Banyaknya job yang diterima dan harus dikerjakan oleh workshop ditambah lagi adanya external orders dari konsumen

membuat manajemen produksi perlu merencanakan penjadwalan produksi

secara baik. Sedangkan tuntutan yang harus dihadapi perusahaan saat ini, yaitu kemampuan adaptif perusahaan dalam memenuhi beragam pesanan secara baik dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan fleksibilitas output produksi.

Berikut data realisasi order selama periode 01 Agustus s.d 31 Agustus 2008 dilihat dalam Tabel 1 [Sumber: Bagian PPW dan Fabrikasi Workshop II PT. SP, 2008].

Tabel 1. Data Realisasi Order Agustus 2008

Berdasar atas pengalaman selama ini, pihak workshop II biasanya menerapkan dua (2) layanan prioritas, yaitu First Come First Serve (FCFS) atau dengan Random Order (R/O). Prioritas FCFS, yaitu order yang diterima pertama kali oleh Bagian PPW (Perencanaan dan Pengendalian Workshop) akan dieksekusi terlebih dahulu dengan set schedules yang paling awal. Prioritas ini biasanya digunakan pada saat seluruh order yang diterima bersifat internal dan material tersedia di lantai produksi. Sedangkan kriteria acak atau Random Order (R/O) digunakan pada saat order yang diterima sangat kompleks dan order tersebut terbagi atas internal orders dan external orders.

Eksekusi order pada kriteria R/O di lapangan juga didasarkan atas tingkat urgensi order dan dipengaruhi oleh kesediaaan/ketaktersediaan material pada saat order tersebut diterima. Kriteria R/O digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman kedua jenis order tanpa memfokuskan pekerjaan pada satu jenis order saja.

Dengan tidak adanya perencanaan produksi dalam hal penjadwalan produksi seringkali menyebabkan lamanya waktu eksekusi order atau shoptime yang terkadang berbeda dengan set jadwal yang diestimasikan sebelumnya. Teknik layanan melalui prioritas penjadwalan yang selama ini diterapkan dinilai tidak cukup baik untuk mengatasi persoalan penjadwalan produksi tersebut, khususnya untuk persoalan tipe jobshop yang cenderung memiliki variabilitas produksi yang tinggi.

Penjadwalan jobshop memiliki karakteristik sebagai penjadwalan n job pada m mesin dan setiap job memiliki routing (urutan mesin) yang unik [Baker:1974]. Penjadwalan jobshop diperlukan untuk memaksimumkan efisiensi dan utilitas sumber daya di lantai produksi. Penjadwalan juga dapat diartikan sebagai penugasan job atau operasi dalam beberapa tahapan tertentu [Narasimhan:1994].

Penelitian ini bertujuan untuk membuat penjadwalan produksi jobshop dengan kriteria makespan. Dengan demikian, dilakukan perhitungan makespan untuk tiga (3) jenis produk yang ada di workshop II PT. SP (order Agustus 2008), diantaranya Hooper for Pozzoland, Ducting TAD 223780 dan Ducting TAD from dust trap. Perhitungan makespan dilakukan dengan menggunakan pendekatan heuristik Algoritma Giffler Thompson (GT) yang kemudian dibandingkan dengan modul SPT dan Random pada software Quantitative System version 3.0.

- Metodologi Penelitian

Sebelum proses pengolahan data dilakukan maka sebelumnya dilakukan studi pendahuluan dan observasi langsung terhadap sistem penjadwalan yang ada di workshop. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, diantaranya: (1) data mesin, (2) data routing dan waktu proses, serta (3) data order.

Tahapan penelitian yang digunakan dalam proses penjadwalan jobshop, yaitu :

- Menghitung makespan dengan menggunakan pendekatan heuristik Algoritma Giffler Thompson (GT) aturan prioritas SPT.

- Menghitung makespan dengan menggunakan pendekatan komputasi Modul SPT pada software Quantitative System (QS) version 3.0.

- Melakukan perbandingan makespan Algoritma GT, makespan dengan bantuan QS modul SPT, serta perolehan makespan aktual (estimasi waktu standar aktual).

- Melakukan perhitungan efisiensi jadwal dan penghematan waktu operasi sebelum dan sesudah penjadwalan dilakukan.

- Melakukan perbandingan antar metode di atas dan menetapkan metode optimal berdasarkan nilai perolehan makespan minimum.

- Melakukan percobaan dengan menggunakan aturan Random pada QS kemudian dilakukan analisis hasil terhadap perolehan makespan dengan aturan SPT.

- Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan kalkulasi manual (heuristik) dengan algoritma Giffler-Thompson, dan (2) Pendekatan komputasi dengan menggunakan modul penjadwalan pada software QS. Pendekatan komputasi berguna untuk membandingkan perolehan makespan dan efisiensi penjadwalan dengan menggunakan algoritma heuristik dengan hasil komputasi pada modul penjadwalan software QS.

3.1Pengolahan dengan Algoritma Giffler

Thompson (GT)

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu algoritma heuristik Giffler Thompson (1970) dengan menggunakan set jadwal aktif. Hal ini disebabkan jadwal optimal pasti berada dalam set jadwal aktif, dan belum tentu berada pada set jadwal lainnya, seperti jadwal non delay.

Berikut tahapan dan proses perhitungan dengan menggunakan algoritma GT [Kusuma: 1999].

Step 1:

Set t=0 dan Pst (jadwal parsial yang mengandung t operasi terjadwal). Set St (yaitu kumpulan operasi yang siap dijadwalkan) sama dengan seluruh operasi tanpa pendahulu.

Step 2 :

Tentukan ϕj*=min (σj), dimana ϕj ialah saat paling awal operasi j dapat diselesaikan (ϕj=σj+ tij ). Tentukan m*, yaitu mesin dimana ϕdapat direalisasikan.

Step 3 :

Untuk setiap operasi dalam Pst yang memerlukan mesin m* dan memiliki σj<ϕ, buat suatu aturan prioritas tertentu. Tambahkan operasi yang prioritasnya paling besar dalam Pst sehingga terbentuk suatu jadwal parsial untuk tahap berikutnya.

Step 4 :

Buat suatu jadwal parsial baru Pt+1 dan perbaiki kumpulan data dengan cara :

- Menghilangkan operasi j dari St.

- Buat St+1 dengan cara menambah pengikut langsung operasi j yang telah dihilangkan.

- Menambahkan satu pada t.

Step 5 :

Kembali ke step 2 sampai seluruh pekerjaan terjadwalkan.

Notasi matematis pada Algoritma GT set jadwal aktif adalah sebagai berikut [Baker: 1974] :

PSt =   suatu jadwal parsial yang

memiliki sejumlah t operasi yang

telah dijadwalkan.

St    = set operasi-operasi schedulable

pada stage ke-t.

ϕjσ  =  saat paling awal dimana operasi

j∈ St dapat mulai dikerjakan.

=  saat paling awal operasi j∈ St

dapat mulai diselesaikan.

tij    = Waktu pemrosesan dari job i

pada operasi ke-j.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan algoritma Giffler-Thompson (GT) kriteria SPT untuk active schedule dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 Hasil Penjadwalan Algoritma GT

| Parameter Hasil | Completion Time (hours) | Makespan (Cmax) | Mean of Completion Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Job 1 Job 2 Job 3 | 989.64 368.31 115.66 | 989.64 | 491.20 |

Keterangan :

Job 1: Hooper for Poozoland

Job 2: Ducting TAD 223780

Job 3: Ducting from Dust Trap

Berdasarkan hasil penjadwalan dengan algoritma di atas diperoleh nilai makespan penjadwalan sebesar 989,64 jam, dengan waktu penyelesaian masing-masing  job sebesar 989,64 jam, 368,31 jam, 115,66 jam untuk job 1, job 2 dan job 3. Aturan prioritas yang digunakan yaitu  SPT (shortest processing time) untuk meminimumkan total waktu penyelesaian rata-rata tiap job yang pada akhirnya dapat meminimumkan makespan.

Durasi waktu total untuk keseluruhan job diperoleh dari penjumlahan masing-masing waktu penyelesaian (completion time) tiap job sehingga diperoleh total waktu 1473,61 jam. Nilai rataan dari completion time (MC) diperoleh sebesar 491,20 jam.

  - Pengolahan dengan Modul QS

Perhitungan dengan software komputasi Quantitative System (QS) version 3.0 dengan modul penjadwalan job shop priority rules  SPT menghasilkan contoh output berikut :

Gambar 1 Output pada QS (SPT)

Rekapitulasi hasil pengolahan data dengan modul SPT pada QS dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Hasil Penjadwalan Modul SPT

pada QS

| Parameter Hasil | Completion Time (hours) | Makespan (Cmax) | Mean of Completion Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Job 1 Job 2 Job 3 | 853.04 423.69 226.61 | 853.04 | 501.11 |

Berdasarkan rekapitulasi hasil penjadwalan dengan software QS di atas diperoleh hasil penjadwalan dengan nilai makespan penjadwalan sebesar 853,04 jam, dengan waktu penyelesaian masing-masing  job sebesar 853,04 jam, 423,69 jam, 226,61 jam untuk job 1, job 2 dan job 3. Aturan prioritas yang digunakan pada QS sama dengan proses penjadwalan heuristik ini yaitu aturan SPT.

Durasi waktu total untuk keseluruhan job diperoleh dari penjumlahan masing-masing waktu penyelesaian (completion time) tiap job sehingga diperoleh total waktu 1503,34 jam. Nilai rataan dari completion time (MC) diperoleh sebesar 501,11 jam.

3.3Penggunaan Aturan Prioritas

Penjadwalan pada QS

Pada kasus penjadwalan, hasil yang optimum seringkali ditemui dengan jalan menganalisis dan mencoba aturan prioritas yang dinilai dapat memberikan solusi paling baik. Salah satunya menggunakan pendekatan komputasi dengan memanfaatkan modul yang tersedia pada perangkat lunak penjadwalan.

Oleh karena, penelitian ini memfokuskan pada hasil perolehan makespan maka kriteria atau aturan prioritas yang sesuai kriteria yaitu SPT. Namun, melakukan penilaian terhadap satu aturan prioritas saja dinilai belum cukup mampu mengakomodir perolehan hasil yang optimum, disebabkan adakalanya jadwal terbaik diperoleh dengan aturan prioritas lainnya.

Beranjak dari hal tersebut, maka dilakukan penganalisisan dan perbandingan hasil jadwal dengan QS menggunakan aturan prioritas lainnya, yaitu aturan Random. Jadwal parsial diolah dengan bantuan QS secara random. Output pengolahan data dengan Modul Random dapat dilihat pada output berikut :

Gambar 2 Output pada QS (Random)

4.     Analisis Hasil Penelitian

Analisis penelitian meliputi analisis

terhadap hasil penjadwalan, efisiensi

penjadwalan dan penggunaan aturan

prioritas pada QS.

  - Analisis Hasil Penjadwalan

Hasil analisis penjadwalan dilihat dengan membandingkan ke dua output penjadwalan yang diperoleh dari pendekatan algoritma heuristik Giffler Thompson dan software QS terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Output Penjadwalan

| Pendekatan | Cmax (hours) | Sum of Completion Time (hours) | Mean of Completion Time (MC) |
| --- | --- | --- | --- |
| AlgoritmaGT QS | 989.64 853.04 | 1473.61 1503.34 | 491.20 501.11 |

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa makespan terkecil sebesar 853,04 jam diperoleh dengan menggunakan software QS. Hal tersebut menunjukkan bahwa QS memiliki efektivitas dan kemampuan penjadwalan yang lebih baik bila dilihat dari perolehan makespan.

Nilai total waktu pengerjaan minimum diberikan oleh pendekatan heuristik Giffler-Thompson dengan nilai 1473,61 jam dengan rataan (MC) sebesar 491,20. Artinya, bila ditinjau dari sisi total waktu penyelesaian keseluruhan job (Cj) algoritma Giffler-Thompson memiliki hasil yang lebih unggul. Hal tersebut juga mempengaruhi perolehan nilai rata-rata waktu pengerjaan (MC) dimana pada pendekatan dengan algoritma Giffler-Thompson tersebut diperoleh hasil rataan sebesar 491,20  jam dan hasil tersebut lebih baik dari software QS.

Hasil completion time untuk pendekatan algoritma dan QS diperlihatkan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Tabel perbandingan Completion

Time

| Pendekatan | Completion Time |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J1 | J2 | J3 |
| Algoritma GT QS | 989.64 853.04 | 368.31 423.69 | 115.66 226.61 |

Dilihat dari completion time ke dua pendekatan, maka disimpulkan bahwa QS menghasilkan Cj yang lebih minimum untuk J1. Untuk J2 dan J3 menghasilkan Cj minimum menggunakan pendekatan heuristik dengan algoritma Giffler-Thompson.

Disamping itu, hasil penjadwalan pada QS dinilai lebih akurat dan efisien dalam menghemat waktu komputasi. Penyelesaian kasus penjadwalan jobshop dengan algoritma heuristik membutuhkan waktu komputasi yang panjang dan tidak efektif untuk persoalan yang memuat banyak operasi pada job.

4.2  Analisis Efisiensi Penjadwalan

Berikut hasil efisiensi penjadwalan yang diperoleh pada kedua pendekatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6. Komparasi Efisiensi Jadwal

| Pendekatan | Efisiensi Jadwal (%) | Sum of Saving Time (hours) |
| --- | --- | --- |
| Algoritma GT QS | 7.16 18.86 | 76.32 201.04 |

Efisiensi penjadwalan yang lebih baik diperoleh dengan menggunakan modul penjadwalan pada QS aturan SPT dengan perolehan efisiensi sebesar 18,86%, sedangkan pendekatan heuristik dengan algoritma Giffler-Thompson hanya menghasilkan efisiensi sebesar 7,16 %. Artinya, terdapat selisih efisiensi sebesar    11,70% untuk kedua pendekatan, dengan kata lain pendekatan komputasi jauh lebih baik.

Pengematan waktu produksi (sum of saving time) sebesar 76,32 jam dengan algoritma GT, dan pendekatan komputasi menghasilkan 201,04 jam. Dengan artian, pendekatan komputasi (QS) memiliki keunggulan yang baik dari sisi makespan penjadwalan, efisiensi penjadwalan, dan sum of saving time.

4.3  Analisis Penggunaan Aturan

Prioritas pada QS

Setelah sebelumnya digunakan pendekatan heuristik (Algoritma Giffler Thompson) dan QS, maka tahapan selanjutnya yaitu melihat hasil perolehan makespan berdasarkan aturan prioritas yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, disimpulkan bahwa makespan minimum diperoleh dengan software QS. Dengan demikian digunakan QS sebagai pembanding perolehan makespan dengan menggunakan aturan SPT dan aturan Random.

Tabel 7 Perbandingan Hasil untuk SPT

dan Random pada QS

| Aturan Prioritas | Cmax | MC |
| --- | --- | --- |
| SPT Random | 864.92 815.22 | 501.11 529.41 |

Dengan menggunakan aturan SPT pada QS diperoleh makespan sebesar 864,92 jam dengan rataan penyelesaian job (MC) sebesar 501,11 jam. Pada aturan Random diperoleh hasil makespan minimum sebesar 815.22 jam atau lebih baik dari perolehan makespan pada SPT. Namun, perolehan rataan penyelesaian job (MC) yang minimum diperoleh pada aturan SPT. Dengan demikian, optimalitas pada makespan belum tentu diikuti oleh optimalitas untuk nilai rataan penyelesaian job dan sebaliknya.

- Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Algoritma heuristik Giffler-Thompson (GT) dengan set penjadwalan aktif menghasilkan makespan sebesar 989,64 jam dengan nilai rataan dari completion time (MC) diperoleh sebesar 491,20 jam.

- Dengan menggunakan bantuan perangkat lunak QS version 3.0 diperoleh makespan dan efisiensi penjadwalan yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma GT. Makespan (Cmax) yang diperoleh dari QS aturan SPT, yaitu 853,04 jam. Efisiensi penjadwalan dengan QS diperoleh sebesar 11,70%. Efisiensi tersebut dapat menghemat waktu operasi sebesar 201,04 jam atau 26 hari kerja.

- Daftar Rujukan

[1] Baker, Kenneth R. 1974. Introduction to Sequencing and Schedulling. John Wiley & Sons: USA.

[2] Bedworth, David D.  et al. 1986. Integrated Production Control Systems. John Wiley & Sons.

[3] Chase, Richard B. et al. 1990. Production & Operations :Management A Life   Cycle Approach. Toppan Co Ltd: Japan.

[4] Dinata, Andhika. 2008. “Penjadwalan Job Shop dengan Algoritma Penjadwalan Aktif (Studi Kasus di CV. Seruni Furniture Padang)”. Laporan Kerja Praktek. Jurusan Teknik Industri: Universitas Andalas, Padang.

[5] Gultom, Robin Parulian. 2006. “Penjadwalan n Job m Mesin Cetak secara Paralel untuk Meminimalkan Waktu Keterlambatan Pencetakan Pada CV. Surya Mas Palembang”. Kompilasi Jurnal Skripsi TI-STT Musi Palembang (Oktober 2005) (www.http//:musi.ac.id), diakses 13 Juli 2008.

[6] Groover, Mikell P. 1986. Automation, Production Systems & Computer Integrated Manufacturing. Prentice-Hall International : USA.

[7] Hochbaum, Dorit S. 1999. “The Schedulling Problem”,

(http://riot.ieor.berkeley.edu/riot/Applications/schedulling/index.html),diakses 12 November 2008.

[8] Jones, Albert et al. 2007. “International Jounal : Survey of Job Shop Schedulling Techniques “(jonesa@cme.nist.gov), diakses 27 Januari 2008.

[9] Kusuma, Hendra. 1999. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. PT. Andi  Yogyakarta. Yogyakarta.

[10]Laboratorium Sistem Produksi ITB. 2003. Penjadwalan Produksi. Institut Teknologi Bandung : Bandung (www.lspitb.org), diakses 27 Januari 2008.

[11]Meredith, Jack R. et al. 1984. The Management of Operation : 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc: Canada.

[12]Morton,Thomas E. et al. 1993. Heuristic Schedulling Systems: with applications  	 to production systems&project management. Jhon Wiley&Sons, Inc, Canada : USA.

[13]Narasimhan, Seetharama L.et al. 1994. Production Planning & Inventory Control. Prentice-Hall, International Inc : New Jersey: USA.

[14]Nasution, Arman Hakim. 2006. Manajemen Industri. PT. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

[15]Nasution, Arman Hakim2. 1999. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. PT. Guna Widya. Jakarta.

[16]Panggabean, Henry Pantas. 2002. Jurnal: “Penjadwalan Job Shop Statik dengan  Algoritma Simulated Annealing”. Universitas Katolik Parahyangan : Bandung (http://home.unpar.ac.id/), diakses 13 Juli 2008.

[17]Pinedo, Michael L. 2005. Planning and Schedulling in Manufacturing and  Services. Springer: USA.

[18]Russel & Taylor. 2000. Operation  Management. Prentice Hall Inc.

[19]Singgih Prasetyo, Soeparno. “Penjadwalan Job Shop untuk Meminimasi Makespan (Studi Kasus di PT. Fuji Dharma Electric)”. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi II: ITS (Juli 2005).

[20]T’kindt, Vincent et al. 2002. Multicriteria Schedulling: Theory, Models &   Alghoritm. Springer: Franch.

[21]Unachak, Prakarn. 2006. International Jounal : “Genetic Alghorithm in Job ShopSchedulling”. ppt. (http://www.cse.msu.edu/), diakses 13 Juli 2008.

[22]Xu. Qianjun. 2001. International Jounal : Introduction to Job Shop Schedulling Problem. ppt. (http://www.cs.umbc.edu/), diakses 26 Januari 2008.